碟式离心机的常见问题及处理方法解析

在化工、医药、食品等行业的固液分离环节，碟式离心机的稳定运行直接影响生产效率与分离质量。离心机在长期使用中，受操作习惯、物料特性及设备损耗等因素影响，会出现各类运行问题。以下结合实际应用场景，梳理几类常见问题及对应处理方法。

碟式离心机的常见问题及处理方法

1. ‌振动异常与噪声过大‌

‌原因‌：转鼓动平衡失效(如碟片积垢、变形或破损)、轴承磨损、安装基础不平整或进料流量不稳定‌。

‌表现‌：设备运行时剧烈抖动，伴随刺耳摩擦声或撞击声。

‌处理‌：

立即停机，检查地脚螺栓是否松动，手动盘车确认转鼓灵活性。

拆卸转鼓，清洗碟片组并检查破损情况，更换磨损轴承，使用动平衡机校准转鼓。

定期清理碟片间隙，控制进料流速(建议安装稳流罐)，避免超负荷运行‌。

2. ‌分离效果下降‌

‌原因‌：碟片间隙堵塞、转速未达设计值、物料性质变化(如粘度增加)或排渣口堵塞‌。

‌表现‌：分离后轻相或重相浑浊，固形物残留超标。

‌处理‌：

检查并清理碟片间隙的固体颗粒或结焦物，调整转速至设计值。

检测物料固含量和粘度，必要时稀释或预处理。

疏通排渣口，确保溢流口尺寸匹配物料特性‌。

3. ‌电机过载或发热‌

‌原因‌：进料量过大、皮带打滑、电气系统缺相或电压不稳‌。

‌表现‌：电机电流超额定值，外壳温度骤升，触发过热保护停机。

‌处理‌：

减少进料量或浓度，检查皮带张紧度及齿轮箱油位。

检测电气系统电压和相位，修复缺相或电压波动问题‌。

4. ‌密封泄漏‌

‌原因‌：密封圈老化、转鼓轴封处残留颗粒或壳体法兰螺栓松动‌。

‌表现‌：分离液混浊，轴承腔渗油，严重时物料外泄。

‌处理‌：

更换老化密封圈，清理轴封处固体颗粒。

紧固法兰螺栓，检查O型圈是否失效‌。

5. ‌转速波动或无法启动‌

‌原因‌：变频器故障、液压推料系统压力不足或离心摩擦制动器失灵‌。

‌表现‌：转速表指针抖动，或启动后转鼓无响应。

‌处理‌：

检查变频器参数及PLC控制信号，校准液压系统压力。

维修或更换故障的制动器组件‌。