生物废水灭活处理系统的正确清洁方法

生物废水灭活处理系统的清洁，核心就一句话：‌在严格遵循灭活规程后，采用CIP(就地清洗)或SIP(就地灭菌)技术进行自动化的清洁与灭菌‌。具体操作如下：

一、清洁前的准备与安全确认

‌1、系统停运与隔离‌：确保系统已停止运行，并与上下游设备断开连接。

‌2、个人防护‌：操作人员需穿戴好防护服、手套、护目镜等。

‌3、排放与冲洗‌：排空系统内残留废水，用清水或稀释剂进行初步冲洗。

二、核心清洁步骤

‌1、预冲洗‌：用清水或低压蒸汽冲洗管道和设备表面，去除大颗粒污染物。

‌2、清洗剂循环‌：根据污染物选择碱性或酸性清洗剂，加热后循环清洗，溶解油脂和有机物。

‌3、漂洗‌：用去离子水或纯水彻底冲洗，清除清洗剂残留。

‌4、灭菌(SIP)‌：通入饱和蒸汽，将系统加热至121℃并维持20-30分钟，杀灭微生物。

‌5、干燥与恢复‌：用无菌空气或氮气吹干系统，恢复至待用状态。

三、关键注意事项

‌1、定期维护‌：检查并更换磨损的密封件、过滤器等。

‌2、验证与记录‌：通过水质检测、微生物检测等验证清洁效果，并做好记录。

‌3、安全第一‌：操作时注意高温、高压和化学品安全。